PAGE  
3

[image: image2.jpg]b oo G Comimod Sl iR n B adn i Bt e b B e et bt M b 08 o

Planimetria dellimmobile situato nel Comune di PES<ARA  Vie FlLIPPo. MASS
Ditts So1GHRTTLGING. P PitiBTe. 2645/ ANGELUCE! CLORINRA M. = CANTELERENTAN
Allegata alla dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico Erariale di P&£=carA

Vila F. MAscy

Pz P2

0
e}
w

&

vr7a N. DA GUARD/IAGRELE

Goxius PIAHO SEcoONPCO
H= 4.20

PRoF. MARINARS

-

—

|

PiaHo T
( SoFFITTS

* Lucoxisgy o “

ORIE

SCAL

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D’UFFICID Compilata dal GEOM .

(Tischo, mome o o
| GI/ACINT

| P e =



Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica 
di un appartamento situato al secondo piano di un edificio esistente.
Motivazione della richiesta

Passaggio di proprietà
Data sopraluogo

17/05/2010
Dati generali

Ubicazione
Indirizzo edificio
Via Filippo Masci, 240 

Città       TERMOLI      Prov.    CB     
Anno di costruzione
1930

Dati catastali
Foglio    25   particella  191
Dati proprietario
cognome/nome
ROSSI MARIO


indirizzo residenza
Via Filippo Masci, 240

telefono
085 0000000

e-mail

mario@rossi.it
Caratteristiche edificio
[image: image3.jpg]Copmetae 4



Tipologia edilizia
Appartamento in edificio isolato 
di piccole dimensioni
Numero di unità abitative                                      
1
Tipologia costruttiva  

Muratura portante in mattoni

Destinazione d’uso                       

Residenziale
superficie netta alloggio
circa 90 mq

confini

alloggi normalmente utilizzati sia lateralmente che al piano inferiore

Caratteristiche involucro opaco

Parete perimetrale esterna
Muratura portante in mattoni 
sp.  41 cm (da rilievo)

Parete confine vano scala
Muratura portante in mattoni
sp.  29 cm (da rilievo)

Muratura in mattoni
sp.  16 cm (da rilievo)
Parete confine alloggio limitrofo
Muratura portante in mattoni
sp.  29 cm (da rilievo)
Parete sottofinestra
Muratura in mattoni
sp.  29 cm (da rilievo)
Tramezzatura interna
Muratura portante in mattoni
sp.  29 cm (da rilievo)

Muratura in mattoni
sp.  16 cm (da rilievo)
Solaio inferiore
Solaio in laterocemento non isolato con finitura in

    

ceramica

(stratigrafia ipotizzata in base alla tradizione costruttiva locale)

La struttura confina con unità abitative servite da 
altro impianto

Solaio superiore
Solaio in laterocemento non isolato con 
controsoffitto in cartongesso

(stratigrafia ipotizzata in base alla tradizione costruttiva locale)

La struttura confina con locale sottotetto non

rifinito e non dotato di impianto di riscaldamento
Caratteristiche involucro trasparente
Caratteristiche infissi
Telaio in legno massello
sp. 7 cm (da rilievo)


larg. 8 cm tutti lati


Vetrocamera
sp. 1.6 cm (da rilievo)


gas aria
Elementi oscuranti
Persiane in legno
	Ventilazione


Tipologia 
Sistema di ventilazione naturale

Caratteristiche impianto termico
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Tipologia
Impianto autonomo
Anno di realizzazione
1984
Generatore di calore


Tipologia
Caldaia di tipo B a camera aperta a metano

Modello ARISTON LUMI-24



Potenza nominale (Pns)   
23,6 KW 



(da libretto caldaia)

Potenza nominale (30%)   
8 KW

Rendimento ultima revisione
87.4%


(da libretto caldaia)
Anno di installazione
1992
(da libretto caldaia)
Ubicazione
La caldaia è ubicata sul balcone
Sistema di regolazione 

Tipologia di regolazione
Manuale di tipo on/off
Sistema di emissione
Tipologia terminali
Radiatori in ghisa ubicati lungo le pareti perimetrali
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USI SANITARI 
Tipologia
Impianto combinato

Anno di realizzazione
1995_L’impianto è stato realizzato contestualmente 
a quello di riscaldamento
Fonti energetiche rinnovabili

Nessuna

Documenti
copia libretto caldaia

- scontrino ultima revisione

- scheda identificativa dell'impianto

[image: image1.png]3.89 -
s W 305 413
1.0 ]
1.50 [r
2.80
167 H 3.05

L
HOJJ o 202
1.50 ” f 305
273H 3.05

}._“
S

110
110
245

1.10
245
0.60
145

245











